Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação

Universidade Federal de Goiás

Laboratório de Controle

Experimento Pêndulo Simples Invertido

| Alunos: |  | Matrícula: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prof. Dr. ____________________

Goiânia, ______________

Sumário

1	Observações sobre o Kit do PIC18F4550	3

1.1	O Kit XM118 do PIC18F4550	3

1.2	Cristal Oscilador	3

1.3	Conjunto de Leds	3

1.4	Display LCD	4

1.5	Software PICkit 2 para Gravação do Kit	4

2	Atividades de Simulação	6

2.1	Rotação de Leds na Porta D	6

2.2	Acionamento de Lâmpada de 12 V e Cooler	7

2.3 Acionamento de Lâmpada de 220 V através de um relé	9

2.4	Acionamento de Motor de Passo	10

3	Atividades Experimentais	12

3.1	Rotação de Leds na Porta D	13

3.2	Acionamento de Lâmpada de 12 V e Cooler	13

3.3	Acionamento da Lâmpada de 220 V através de um relé	14

3.4	Acionamento de Motor de Passo na Porta D	14

# Questão 1

## O Kit XM118 do PIC18F4550

## Cristal Oscilador

O Kit do PIC18F4550 possui um oscilador externo com um cristal oscilador de 20 MHz. Assim, alguns dos códigos farão uso desse oscilador, enquanto outros usarão um oscilador interno de 4 MHz.

## Conjunto de Leds

Um conjunto de 8 Leds está conectado à porta D; no entanto, a lógica de acionamento é ATIVO BAIXO, ou seja, o Led irá acender quando o pino correspondente receber o valor 0. Na instrução a seguir apenas o Led 0, conectado ao pino D0, será ligado:

LATD = 0b11111110;

Para rotacionar para a esquerda um Led ligado, com início no Led D0, é necessário utilizar a operação lógica OU, como a seguir:

LATD = (LATD << 1 | 0b00000001);

Essa instrução garante que, a cada rotação à esquerda, o bit 0 da Porta D receba o valor 1, que apaga o Led de D0. Sem essa operação OU os Leds seriam ligados, 1 a 1, do Led D0 até o Led D7.

## Display LCD

O display LCD do kit também está conectado à Porta D, tendo os pinos de habilitação e de comandos conectados a pinos da Porta E, conforme indicado a seguir.

E1	- conectado ao pino EN de habilitação do LCD (Enable)

E0	- conectado ao pino RS do LCD

E2	- conectado ao pino RW do LCD

Uma biblioteca “lcd_kit.h” foi criada para uso com o LCD. Essa biblioteca já vem com as definições indicadas a seguir:

#define EN LATEbits.LATE1

#define RS LATEbits.LATE0

#define RW LATEbits.LATE2

#define LCD LATD

A biblioteca “lcd_kit.h” contém, ainda, as seguintes funções:

atraso_lcd(); 			// atraso de 3 ms

instr_wr(instrução);		// escreve no LCD a instrução indicada

dado_wr(dado);		// escreve no LCD o caractere indicado

inicializa();			// função de inicialização do LCD

escreve_texto(texto);		// escreve no LCD um texto de até 16 caracteres

## Software PICkit 2 para Gravação do Kit

O desenvolvimento dos códigos em linguagem C, nos experimentos, foram feitos utilizando o software MPLAB X IDE v6.00, já utilizado durante as aulas teóricas. Para a simulação, foi criado um modelo no Proteus, disponibilizado no drive compartilhado.

A gravação do código “.HEX”, gerado através do MPLAB X IDE, é feita através do Software PICkit 2 Programmer – OIHoss, cuja interface é mostrada na Figura 2.

Procedimento para gravação do código “.HEX”:

- Após ligar o kit, conectado a uma das portas USB do computador, ele será automaticamente conectado ao PICkit 2, logo que esse software for aberto;

- A partir do ícone “File”, através da opção “Import HEX” deve-se buscar o arquivo “.HEX” no computador;

- A gravação no Kit Real é feita através do ícone “Write”. É aconselhável apagar, com “Erase”, o código anteriormente gravado no Kit.

Figura 2: Interface do Software para gravação PICkit 2

# Atividades de Simulação

As atividades do Experimento 5 estão divididas em Atividades de Simulação e Atividades Experimentais. Há um modelo criado no Proteus para as Atividades de Simulação. Para as atividades Experimentais há um Kit Real do PIC18F4550.

## Rotação de Leds na Porta D

No código a seguir as chaves INT0 (RB0) e INT1 (RB1) são utilizadas para a rotação dos Leds da Porta D. Edite e compile esse código usando o MPLAB x IDE e faça a simulação no Kit do Proteus.

#define _XTAL_FREQ 20000000    // Oscilador de 20 MHz

#include <xc.h>

#include <stdio.h>

#pragma config FOSC = HS

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config WDT = OFF

#pragma config MCLRE = OFF

void main(void) {

TRISD = 0;

TRISB = 0b00000011;

while(1){

if(RB1==1 && RB0==1){

LATD = 0;			// Todos os Leds ligados

__delay_ms (400);

LATD = 0b11111111;		// Todos os Leds desligados

__delay_ms(400);

}

if(RB1==1 && RB0==0){

LATD = (LATD << 1 | 0b00000001);

__delay_ms(400);

if (LATD == 0xFF)     {

LATD = 0b11111110;

__delay_ms(400);

}

}

if(RB1==0 && RB0==1){

LATD = (LATD >> 1 | 0b10000000);

__delay_ms(400);

if (LATD == 0xFF)     {

LATD = 0b01111111;

__delay_ms(400);

}

}

if(RB1==0 && RB0==0){

LATD = 0b11111110;

__delay_ms(400);

while(LATD != 0b01111111){

LATD = (LATD << 1 | 0b00000001);

__delay_ms(400);

}

LATD = 0b01111111;

__delay_ms(400);

while(LATD != 0b11111110){

LATD = (LATD >> 1 | 0b10000000);

__delay_ms(400);

}

}

}

return;

}

Obs: 	Chave INT1 (RB1) aberta (liberada) significa RB1 = 1

Chave INT1 (RB1) fechada (pressionada) significa RB1 = 0

Questão 1:  O que ocorre com os Leds quando ambas as chaves INT0 (RB0) e INT1 (RB1) permanecem abertas?									(Valor: 1,0)

Questão 2:  O que ocorre com os Leds quando ambas as chaves INT0 (RB0) e INT1 (RB1) permanecem fechadas? 								(Valor: 1,0)

## Acionamento de Lâmpada de 12 V e Cooler

No código a seguir a chave RB0 é usada para acionar uma lâmpada de 12 V, conectada ao pino RC1 e a chave RB1 é usada para acionar o Cooler, conectado ao pino RC2.

Edite e compile esse código usando o MPLAB x IDE e faça a simulação no Kit do Proteus.

RC1 – lâmpada de 12 V

RC2 – Cooler

#define _XTAL_FREQ 20000000    // Oscilador de 20 MHz

#define Lamp12 LATC1

#define Cooler LATC2

#include <xc.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <lcd_kit.h>

#pragma config FOSC = HS

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config WDT = OFF

#pragma config MCLRE = OFF

char linha1[16];

char linha2[16];

void main(void) {

TRISD = 0;

TRISB = 0b00000011;     		// pinos RB0 e RB1 são entradas

TRISCbits.TRISC1 = 0;

TRISCbits.TRISC2 = 0;

TRISE = 0;

inicializa();           		// inicializa o display LCD

Lamp12 = 0;

Cooler = 0;

sprintf(linha1,"Lamp Desligada");

instr_wr(0x80);

escreve_texto(linha1);

sprintf(linha2,"Cooler Desligado");

instr_wr(0xC0);

escreve_texto(linha2);

while(1){

if (PORTBbits.RB0 == 0){

Lamp12 = 1;

sprintf(linha1,"Lampada Ligada  ");

instr_wr(0x80);

escreve_texto(linha1);

}

else {

Lamp12 = 0;

sprintf(linha1,"Lamp Desligada  ");

instr_wr(0x80);

escreve_texto(linha1);

}

if (PORTBbits.RB1 == 0){

Cooler = 1;

sprintf(linha2,"Cooler Ligado  ");

instr_wr(0xC0);

escreve_texto(linha2);

}

else {

Cooler = 0;

sprintf(linha2,"Cooler Desligado");

instr_wr(0xC0);

escreve_texto(linha2);

}

}

return;

}

Questão 3:  Explique o acionamento da lâmpada de 12 V e do Cooler através das chaves RB0 e RB1. O que muda no resultado se a instrução em destaque (TRISE = 0) for removida do código?												(Valor: 1,0)

## 2.3 Acionamento de Lâmpada de 220 V através de um relé

No código a seguir a chave INT0 (RB0) é usada para acionar uma lâmpada de 220 V, através de um relé conectado ao pino ao pino RC6. Quando a chave INT0 (RB0) é pressionada e, a seguir, liberada, a lâmpada muda de estado: se estiver ligada, desliga; se estiver desligada, liga.

Edite e compile esse código usando o MPLAB x IDE e faça a simulação no Kit do Proteus.

#define _XTAL_FREQ 20000000    // Oscilador de 20 MHz

#define LAMP220 LATC6

#include <xc.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <lcd_kit.h>

#pragma config FOSC = HS

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config WDT = OFF

#pragma config MCLRE = OFF

char linha1[16];

char linha2[16];

void main(void) {

TRISD = 0;

TRISBbits.TRISB0 = 1;     // pino BB0 é entrada

TRISCbits.TRISC6 = 0;

TRISE = 0;

inicializa();           // inicializa o display LCD

LAMP220 = 0;

sprintf(linha1,"Lampada de 220 V");

instr_wr(0x80);

escreve_texto(linha1);

sprintf(linha2," << Desligada >>");

instr_wr(0xC0);

escreve_texto(linha2);

while(1){

while (PORTBbits.RB0 == 1){

}

while (PORTBbits.RB0 == 0){

}

LAMP220 = !LAMP220;

if(LAMP220 == 1){

sprintf(linha2," >> Ligada <<  ");

instr_wr(0xC0);

escreve_texto(linha2);

}

else {

sprintf(linha2," << Desligada >>");

instr_wr(0xC0);

escreve_texto(linha2);

}

}

return;

}

Questão 4: Explique o acionamento da lâmpada de 220 V através da chave RB0 e o papel do trecho em destaque no código. 								(Valor: 1,0)

## Acionamento de Motor de Passo

No código a seguir o motor de passo é acionado nos sentidos horário e anti-horário, através das Chaves INT0 (RB0) e INT1 (RB1). O LCD, conectado à Porta D, é usado para mostrar o estado do motor de passo.

Obs.: O motor de passo é externo ao Kit do PIC18F4550 e deve ser conectado ao nibble inferior da Porta A.

#define _XTAL_FREQ 20000000    // Oscilador de 20 MHz

#include <xc.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <lcd_kit.h>

#pragma config FOSC = HS

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config WDT = OFF

#pragma config MCLRE = OFF

char linha1[16];

char linha2[16];

void main(void) {

TRISD = 0;

TRISB = 0b00000011;     	// pinos RB0 e RB1 entradas; nibble superior é saída

TRISE = 0;

TRISA = 0;

inicializa();           		// inicializa o diaplay LCD

sprintf(linha1," Motor de Passo ");

instr_wr(0x80);

escreve_texto(linha1);

while (1) {

LATA = 1;

while(RB1 == 1 && RB0 == 0) {		//tem dados para ler

__delay_ms(20);

LATA = (LATA << 1);

if(LATA == 0x10){

LATA = 1;

}

sprintf(linha2,"Sentido Horario ");

instr_wr(0xC0);

escreve_texto(linha2);

}

LATA = 0x08;

while(RB1 == 0 && RB0 == 1) {		//tem dados para ler

__delay_ms(20);

LATA = (LATA >> 1);

if(LATA == 0){

LATA = 0x08;

}

sprintf(linha2,"Sentido Anti-Hor ");

instr_wr(0xC0);

escreve_texto(linha2);

}

sprintf(linha2," --- PARADO --- ");

instr_wr(0xC0);

escreve_texto(linha2);

}

return;

}

Questão 5:  Faça um “print” do LCD para os três estados de funcionamento possíveis do motor de passo (Sentido Horário, Sentido Anti-Horário e Parado) e mostre no espaço reservado para a Figura 3.  	 										(Valor: 1,0)

Figura 3: Estados do motor de passo durante acionamento

# Atividades Experimentais

Nesta seção, as atividades simuladas no capítulo anterior são executadas no Kit Real do PIC18F4550. Deve-se utilizar o software PICkit2 para a gravação do código no Kit.

Observações para a execução das atividades usando o Kit do PIC18F4550:

- Para o funcionamento das chaves RB0 (INT0) e RB1 (INT1), mostradas na Figura 4(a), é necessário colocar na posição 1 as chaves correspondentes, na DIP Switch CH5, mostrada na Figura 4(b).

| - Chaves RB0(INT0), RB1(INT1), RB2(INT2) e CH0 | - DIP Switch da Porta B |
| --- | --- |

Figura 4: Configuração das chaves da Porta B

- Para o funcionamento da lâmpada de 12 V é necessário ligar a chave correspondente (LAMP – RC1) na DIP Switch CH3 do Kit do PIC18F4550, mostrada na Figura 5. LAMP equivale à Chave 4.

Figura 5: DIP Switch para seleção da Lâmpada de 12 V

- Para o funcionamento do Cooler, é necessário ligar a chave correspondente (Chave 5) (COOLER – RC2) na DIP Switch CH3 do Kit do PIC18F4550, mostrada na Figura 5.

- Para o funcionamento da Lâmpada de 220 V, através do relé, é necessário conectar a lâmpada ao relé 1, Figura 6(a) e ligar a chave 1 da DIP Switch CH5, mostrada na Figura 6(b). A saída do PIC é RC6.

| - Relés 1 a 4 | - DIP Switch para seleção do Relé |
| --- | --- |

Figura 6: Configuração da DIP Swith CH5 para uso do Relé 2

## Rotação de Leds na Porta D

Grave o arquivo “.hex” da seção 2.1 no Kit Real do PIC18F4550 (XM118) e observe o funcionamento.

Questão 6:  O que ocorre com os Leds quando a chave INT0 (RB0) é pressionada e a chave INT1 (RB1) é mantida aberta? E quando INT0 (RB0) é mantida aberta e a chave INT1 (RB1) é pressionada?											(Valor: 1,0)

## Acionamento de Lâmpada de 12 V e Cooler

Grave o arquivo “.hex” da seção 2.2 no Kit Real do PIC18F4550 (XM118) e observe o funcionamento.

Questão 7:  Verifique e explique o que ocorre com o funcionamento da lâmpada e do Cooler se a chave INT1 (RB1) for pressionada durante o tempo em que a chave INT0 (RB0) estiver pressionada. Por que isso ocorre?									(Valor: 1,0)

Questão 8:  Tire uma foto do display LCD com todas as mensagens previstas no experimento (Lâmpada Ligada, Lâmpada desligada, Cooler ligado, Cooler desligado), e mostre no espaço reservado para a Figura 7. 										(Valor: 1,0)

Figura 7: Mensagens para o funcionamento da lâmpada de 12 V e do Cooler

## Acionamento da Lâmpada de 220 V através de um relé

Grave o arquivo “.hex” da seção 2.3 no Kit Real do PIC18F4550 (XM118) e observe o funcionamento.

Questão 9:  O que muda no funcionamento da lâmpada de 220 V se a instrução mostrada a seguir, em destaque no código, for removida?						(Valor: 1,0)

Trecho a ser removido:

while (PORTBbits.RB0 == 0){

}

## Acionamento de Motor de Passo na Porta D

Grave o arquivo “.hex” da seção 2.4 no Kit Real do PIC18F4550 (XM118) e observe o funcionamento.

Questão 10:  O que ocorre com o motor de passo quando as duas chaves (RB0) e (RB1) são mantidas pressionadas ao mesmo tempo? Tire uma foto do display LCD mostrando a mensagem para essa situação. Mostre no espaço reservado para a Figura 8. 				(Valor: 1,0)

Figura 8: Estado do motor de passo para RB0 e RB1 pressionadas